中国重汽集团济南豪沃客车有限公司实施清洁生产审核信息公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《济南市生态环境局章丘分局 关于开展以危险废物为原料进行生产或者在生产中排放危险废物企业强制性清洁生产审核的通知》文件要求，中国重汽集团济南豪沃客车有限公司将于2019年7月-2020年5月开展清洁生产审核工作。为自觉履行保护环境的义务，按照国家相关法规以及标准等要求，结合我公司的实际生产情况，对环境信息予以公布，主动接受社会监督。

一、基础信息

企业名称：中国重汽集团济南豪沃客车有限公司

法人代表：严文俊

企业地址：济南市章丘区圣井街道办事处潘王路19777号

生产规模：3000辆客车/年

联系人及电话：杨瑞莹0531-58061232

二、有毒有害物质使用情况

公司生产过程中涉及的有毒有害物质主要有油漆、稀释剂、丙烷、天然气、油类物质（柴油、机油、液压油）等，用途及年用量详见下表：

表1 有毒有害物质使用情况

| 序号 | 名称 | 主要用途 | 年用量 | 最大存储量 | 是否为环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 装配 | 191瓶 | 30瓶 | 是 |
| 2 | 油类物质（柴油、机油、液压油） | 装配 | 16.4 t | 5 t | 是 |
| 3 | 油漆 | 涂装 | 93.2t | 0.6 t | 是 |
| 4 | 稀释剂 | 涂装 | 39.2t | 0.3 t | 是 |
| 4 | 天然气 | 烘干室 | 24.8万m3 | — | 是 |

三、污染物排放情况

表2 污染物排放情况

| 序号 | 污染物名称 |  | 处置方式 | 排放浓度 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 电焊烟尘 | 滤筒除尘 | 颗粒物3.7mg/m3 | 否 |
|  |  | 涂装废气 | 沸石分子筛转轮吸附+高温脱附+RTO高温焚烧 | 颗粒物＜1.0mg/m3、非甲烷总烃2.98mg/m3、VOCS（总量）0.238mg/m3、二氧化硫＜2.0mg/m3、氮氧化物＜2.0mg/m3 | 否 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 生化段“水解酸化+生物接触氧化”工艺 | COD91mg/L、氨氮48.5mg/L、SS21.6mg/L、总磷1.51mg/L | 否 |
| 3 | 固废 | 一般固废 | 资源综合利用 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 委托资质单位 |  |  |

四、危险废物产生及处置情况

表3 危险废物产生及处置情况

| 序号 | 名称 | 有害物质 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 来源及产生工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废漆渣 | 苯系物等20% | HW12 | 29.5 | 涂装 |
| 2 | 废包装桶（废漆桶、油桶等） | 油漆或油类物质等 | HW49 | 17.01 | 涂装、总装 |
| 3 | 废油（含油废水） | 金属粉末等 杂质6% | HW08 | 2.01 | 机械设备拆装换油 |
| 4 | 洗枪稀料 | 苯系物残留1% | HW12 | 3.9 | 涂装 |
| 5 | 废过滤棉 | 苯系物残留1% | HW49 | 0.2 | 涂装 |
| 6 | 废活性炭 | 苯系物残留1% | HW49 | 2.6 | 涂装 |
| 7 | 废玻璃钢 | 不饱和树脂及玻璃纤维 | HW49 | 1 | 涂装 |
| 8 | 油漆遮蔽废料 | 丙烯酸树脂 | HW12 | 5.7 | 涂装 |
| 9 | 废玻璃胶头 | 聚氨酯、炭黑 | HW13 | 25.97 | 焊装、总装 |

危险废物委托山东平福环境服务有限公司（鲁危证118号）、山东泰西东正科技环保有限公司（泰环函［2018］124号）处置。

五、环境风险防控措施

为应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施、提高对各类突发环境事件的应急处置能力，明确各岗位的应急工作职能，确保在各类突发环境事件发生时，能够迅速、准确、高效地得到处置，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，制定了《中国重汽集团济南豪沃客车有限公司突发环境事件应急预案》，并报章丘区环保局（济南市生态环境局章丘分局）备案。

中国重汽集团济南豪沃客车有限公司

2019年6月24日