更新铭牌打标机项目货物简要需求及技术要求

招标货物：铭牌打标机

数量：1台套

主要技术规格：

1、主要配置

| 单元 | 产品部品 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制软件 | 信息系统 | 1 | 套 |
| 控制箱部分 | 主控箱 | 1 | 套 |
| 激光标记头 部分 | 光纤激光发生器 | 1 | 套 |
|  | 振镜系统（光电振镜） | 1 | 套 |
|  | 激光传输镜片组(1064高透) | 1 | 套 |
|  | 聚焦镜头（F=160） | 1 | 套 |
|  | (EMCC自带DB37-IO口) | 1 | 套 |
|  | 接口板（输出为继电器） | 1 | 套 |
| 计算机 | 含液晶显示器 | 1 | 套 |
| 工装 | 标记工作台、铭牌定位工装 | 1 | 套 |
| 附件 | 冷却系统（风冷） | 1 | 套 |
|  | 地线 | 1 | 条 |
|  | 防护眼镜 | 1 | 件 |
| 资料 | 说明书 | 1 | 套 |
|  | 系统控制程序备份盘 | 1 | 套 |

2、主要技术指标

2.1激光输出功率：≤50W（0.5J）

2.2激光波长： 1.06μm

2.3激光重复频率： 20-80KHz

2.4雕刻范围： 100mm×100mm

2.5雕刻速度： 250字符/秒，字高5mm，设备节拍＜2分20秒

2.6最小线宽： 50um

2.7最小字符： 0.3mm

2.8重复精度：±0.003mm

2.9打印深度： 0.02-0.04 mm（一次打印）

2.10整机耗电功率：500W

2.11系统功能：标记字符的输入、编辑、标记

VIN码自动计算、设定、标记

流水号设定、自动增加、标记

标记数据查询、报表、打印

字符、图形、汉字编辑功能

二维码的标记

2.12标记字符大小方向：任意调节

2.13标记字符内容：0—9；英文字母A—Z、	a—z、定制的特殊字符、定制的图形、符号、汉字；常用符号(例如±,☆，/，_，-, *，· ,.等)；文字高度、宽度任意可调，间距可调。

2.14工作环境：温度：+5～+30C°湿度：≤ 80%  室内，无结露。

供电电网波动：220V±10%，电网地线符合国标要求。

设备附近应无强烈电磁信号干扰。

2.15工作距离：184.5mm（±2mm从激光主梁玻璃镜头算起），即激光头到打标面。

2.16设备外观尺寸不超过现有场地尺寸1180mm×790mm×1900mm。

2.17铭牌定位工装:在激光标记台面上，镜头正下方制作90°直角限位工装块，激光标记时铭牌无需夹紧，铭牌只需保证每次打标放置位置一致即可。

2.18电控柜

控制系统控制整台设备的运行，包括对光学系统部件、冷却系统的供电及控制，报警系统的控制及指示，考虑到工业现场的电磁兼容性问题。

2.19激光标记机应具备的主要功能

①具备模拟打印功能；

②主控箱设置急停按钮；

③能够对打印内容进行灵活编辑，自动存储；自动记忆功能，既设定的状态、流水号，在下次开机时能自动恢复，可根据生产的需要进行流水号自动加、自动日期、时间的设置；

④设备操作软件有管理员和操作员两级密码，禁止非工作人员误操作；

⑤标记软件能够进行独立打标工作和联网买方应用系统协同工作；

⑥标记软件在独立打标工作时可自动生成流水号，其流水位数、流水步长、流水号在字符串中的位置、流水字符与数字可设定；

⑦标记软件能够对打印内容进行灵活编辑，流水号自动累加,自动存储；

⑧通讯方式应考虑程序的稳定性，系统工作稳定、软件程序可靠；

⑨控制系统应能够与杭发、WP10MES系统、其它与铭牌数据相关的系统形成交互，并自动回传数据到杭发MES和WP10MES。

2.20设备外观质量要求

①油漆质量：应光滑平整，无流挂、鼓泡、裂纹、皱褶、漏涂、剥落等；

设备颜色：卖方标准色；

②不得有漏气现象及其它影响使用的缺陷；

③产品标志：

要求在设备上不影响质量的显著位置，钉上标有生产厂家、产品代号和名称、出厂日期和编号的不易脱落的铭牌。